经开大楼车库监控建设清单

| 经开大楼车库监控建设清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 参 数 | 单位 | 数量 | 主要设备推荐品牌及同等价次品牌 |
| 1 | 400万红外筒型网络摄像机 | 400万高清 | 1. 像素:400万,最高分辨率:2560*1440,传感器靶面:1/3.0" 2. 光圈:F2.0,变焦方式:定焦 3. 焦距:4/6mm,补光模式:红外补光 4. 补光距离:50m,降噪:2D降噪;3D降噪 5. 场景设置:通用;室内;客观;道路强光抑制;自定义,视频编码格式:超级265;H.265;H.264 6. 视频流:三码流,OSD数量:最大8行,隐私遮盖区域数目:4个 7. 区域增强区域数目:8个,最大实况流路数:6路 8. 音频编码格式:G.711A、G.711U,Mic:1个,运动检测:支持 9. 兼容接入 :ONVIF;API;GB/T 28181,国标:支持 10. 最大功耗:功耗：≤8.0W,电源接口:5.5mm圆孔接口,防水防尘:IP67,外壳材质:石墨烯+塑胶 11. 彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux; 12. 支持≥8行OSD，可滚动显示，可设置字体大小、颜色、描边、背景、空心等样式，可叠加图片格式的OSD; 13. 支持≥8个隐私遮盖和≥8个感兴趣区域（ROI），并支持自动切换算法透雾和光学透雾、数字降噪和强光抑制; 14. ★支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家鲜章）; 15. ★支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家鲜章）; 16. ★支持视频内容保护，可对视频图像码流进行随机混淆处理，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家鲜章）。 | 台 | 45 | 大华、宇视、海康威视 |
| 2 | 筒机三合一防水支架 | 支架 | 尺寸:235mm*87mm*119mm 调节范围:水平：0°~360° 垂直：-54°~54° 重量:189g 最大承重:10KG | 个 | 45 |  |
| 3 | NVR录像机 | 16盘位64路网络视频录像机 | 1. 视频解码格式:支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264 2. 本地人机解码能力:4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080p@30, 54 x 960p@30, 72 x 720p@30, 128 x D1 3. 16块硬盘插槽；RCA音频输入:1路,支持64路视频接入 4. 输出口说明: 支持2个HDMI、2个VGA，HDMI1和VGA1同源，HDMI2和VGA2同源， HDMI1、VGA1和HDMI2、VGA2异源,HDMI支持4K显示输出 5. RCA音频输出:2路 6. 阵列模式:RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60,网口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 7. USB:2个USB2.0;1个USB3.0,RS485:1个,RS232:1个 8. 报警输入:16路,报警输出:10路 9. eSATA:1个 10. RTMP:支持,下行ONVIF:支持（仅Profile S） 11. 国标接入:支持 12. 视图库接入（上行）:支持 13. ★可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T、18T、20T、22T、24T容量的SATA接口硬盘，可接入AI硬盘，可接入加密硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入；(需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家鲜章） 14. 可接入128路分辨率为：32MP（8192×4320）、16MP（5312×2988）、12MP（4000×3000）、4K（4096×2160）、6MP、5MP、3MP、1080P、960P、720P、960H、D1及以下的视频图像； 15. ★支持最大接入带宽1536Mbps，最大存储带宽1536Mbps，最大回放带宽1536Mbps，最大转发带宽1536Mbps；支持256个人脸库，库容200万张人脸图片；(需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家鲜章） 16. ★支持将≥36路1080P分辨率的视频图像拼接为1路视频图像输出显示，拼接通道显示输出的视频图像分辨率可设置为4000×3000@30、4096×2160@30、3840×2160@30、1920×1080@30、1280×720@30、704×576@30；(需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家鲜章） 17. ★支持实时视频加密，开启后可对实时发送的视频加密，加密方式包括AES、RSA、MD5、SHA；支持预录报警触发前（0-600）秒的视频录像；(需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家鲜章） 18. ★支持录像加密，可根据指定的摄像机通道、时间、录像类型进行加密，加密的录像文件只有在解密后才可以正常播放，支持不低于3种不同强度的加密方式可选。(需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家鲜章） | 台 | 1 |  |
| 4 | 监控硬盘 | 8T企业级监控专用硬盘 | 8T、7200转，256M缓存，SATA串口 | 块 | 9 |  |
| 5 | 监控监视器 | 55寸监视器 | 背光:LED 面板尺寸（inches）:55 分辨率:3840*2160 点距（H*V）（mm）:0.31*0.31 视频输入分辨率:3840*2160（4K），2560*1440（2K），1920*1080及以下 色彩数:1.07G 亮度（cd/m²）:300 刷新率:60Hz 对比度:1000:1 响应时间（ms）:8 视角（H/V）:178°/178° 显示尺寸（H*V）（mm）:1209.00*680.40 视频输入:1个VIDEO、3个HDMI（3840*2160@60HZ）、1个USB、1个YPbPr 音频输入:1个OPTICAL、1个VIDEO AUDIO（L/R） 音频输出:1个Earphone OUT | 台 | 1 |  |
| 6 | 汇聚交换机 | 交换容量:336Gbps 接口类型:24千兆电口+4千兆光口+1个Console口 | 1.基本性质：交换容量：336Gbps，包转发率： 108Mpps； 2.端口：24个10/100/1000Base-T电口+4个1000Base-X SFP光口+1个Console口； 3、支持WEB管理，可视化端口配置，页面简单易操作； 4、支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping等丰富的软件功能特性； 5、支持STP/RSTP/MSTP链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性； 6、支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 16口POE接入交换机 | 16口POE交换机 | 1、接口类型：18个千兆电口、2个千兆光口，其中16个千兆电口支持POE供电 2、交换容量≥40Gbps、包转发率≥23.8Mpps 3、MAC表项：8K 4、功耗：POE整机最大功率135W 单端口最大功率30W 5、工作温度：0℃～40℃，工作环境湿度：10%～90%无凝结 6、尺寸（长x宽x高，单位：mm）:280*180*44mm、无风扇 7、产品特性：支持一键250米长距离传输、支持一键端口隔离 8、支持IEEE802.3AF、IEEE802.3AT标准 | 台 | 4 |  |
| 8 | 光模块 | 千兆单模模块 | LC，单模/单纤，SM1310，10km | 个 | 8 |  |
| 9 | 网络机柜 | 高：1.2米 | 尺寸：600*600*1200；前门为玻璃，中间托盘可上下移动，两侧可开门 | 台 | 1 |  |
| 10 | 壁挂网络机柜 | 6U | 尺寸：530*400*300；前门为玻璃 | 个 | 4 |  |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0 | RVV2*1.0，铜芯，绝缘阻燃、国标 | 米 | 200 |  |
| 12 | 6类非屏蔽网线 | 线缆类别（网线）：CAT6 | 1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险。 2、导体直径（网线）：0.53mm 24AWG。 3、CAT6非屏蔽、 传输带宽250MHZ，推荐用于千兆传输。 4、导体采用无氧铜，直流电阻小，信号衰减小，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低。 5、阻燃性能符合国家标准：GB/T 18380.22。 6、绿色环保，所用材料均符合RoHS。 7、线缆长度305米/箱。 | 米 | 2500 |  |
| 13 | 光纤 | GYXTW-6B1.3；光缆/6芯 | 光缆/铠装室外6芯单模（带钢丝） | 米 | 180 |  |
| 14 | 终端盒+尾纤+熔纤 | 8口终端盒，耦合器，光纤跳线尾纤/SC-SC | 8口终端盒，耦合器，光纤跳线尾纤/SC-SC | 芯 | 30 |  |
| 15 | 管道 | PVC-¢20或¢25 | PV¢C20mm或¢25、直接、接线盒（圆三通），湾头 | 米 | 915 |  |
| 16 | 辅材 |  | 电源插板，扎带、六类水晶头、¢20或¢25钉卡等 | 批 | 1 |  |
| 17 | 旧-1楼监控设备拆除 |  | 全部原有旧监控设备拆除，把拆除5个400像素摄像机安装新建监控系统 | 点 | 17 |  |